Kuruluşta enerji gözden geçirme tetkikleri yapılmıştır.

- Kullanılan enerji kaynakları;

- Elektrik

- Doğalgaz

- Dizel

- Benzin olarak tanımlanmıştır.

- Kuruluş enerji tüketimlerinin takip edilebilmesi için makine ekipman listesi oluşturulmuştur. Süzme sayaçlar yöntemi ve Enerji İzleme Sistemi vasıtasıyla takip edilebilmektedir.

Önemli Enerji Kullanım Alanları

Kuruluşta Önemli Enerji Kullanım alanları tespit edilmiştir.

Genel enerji tüketimleri ve regresyon çalışması ile ÖEK’lerde yapılan regresyon çalışmaları tamamlanmıştır.

- ÖEK Isıtma olarak tespit edilmiştir.

- ÖEK Aydınlatma tespit edilmiştir.

- ÖEK UPS tespit edilmiştir.

Genel Enerji Tüketim Tablosu

| ÜNİVERSİTE ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜKETİMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TÜKETİM | ELEKTRİK (kWh) |  |  | DOĞALGAZ (Sm3) |  |  | DİZEL (Lt) |  |  | BENZİN (Lt) |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| OCAK | 394.163 | 380.570 | 344.967 | 249.483 | 190.966 | 188.437 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 23 |  |  |
| ŞUBAT | 316.602 | 299.940 | 278.830 | 206.045 | 191.271 | 134.707 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 96 |  |  |
| MART | 381.437 | 308.423 | 295.582 | 191.370 | 106.956 | 117.678 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 33 |  |  |
| NİSAN | 280.234 | 260.412 | 241.167 | 73.330 | 63.731 | 11.593 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 445 |  |  |
| MAYIS | 302.450 | 290.138 | 278.300 | 7.564 | 9.647 | 9.468 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 1.039 |  |  |
| HAZİRAN | 339.555 | 268.345 | 283.815 | 4.007 | 4.787 | 6.095 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 600 |  |  |
| TEMMUZ | 310.560 | 313.382 | 309.711 | 2.812 | 4.161 | 5.468 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 772 |  |  |
| AĞUSTOS | 334.741 | 312.894 | 294.697 | 2.119 | 3.383 | 5.182 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 630 |  |  |
| EYLÜL | 337.569 | 344.827 | 298.259 | 2.648 | 4.916 | 7.569 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 781 |  |  |
| EKİM | 355.844 | 347.770 | 316.937 | 11.278 | 7.988 | 56.162 | 0 | 0 | 3.742 | 0 | 0 | 58 |  |  |
| KASIM | 354.806 | 379.452 | 336.703 | 148.419 | 98.816 | 149.852 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 328 |  |  |
| ARALIK | 402.091 | 387.122 | 376.145 | 159.822 | 168.767 | 167.504 | 0 | 0 | 4.573 | 0 | 0 | 80 |  |  |
| TOPLAM | 4.110.052 | 3.893.275 | 3.655.110 | 1.058.897 | 855.389 | 859.715 | 0 | 0 | 19.508 | 0 | 0 | 4.884 |  |  |
| TEP BİRİM ÇEVİRME |  | Elektrik | 860 |  | Doğalgaz | 8250 |  | Dizel | 10200 |  | Benzin | 10400 |  |  |

| TEP TABLOSU | ELEKTRİK (kWh) |  |  | DOĞALGAZ (Sm3) |  |  | DİZEL (Lt) |  |  | BENZİN (Lt) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| OCAK | 33,90 | 32,73 | 29,67 | 205,82 | 157,55 | 155,46 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |  |  |
| ŞUBAT | 27,23 | 25,79 | 23,98 | 169,99 | 157,80 | 111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |  |  |
| MART | 32,80 | 26,52 | 25,42 | 157,88 | 88,24 | 97,08 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |  |  |
| NİSAN | 24,10 | 22,40 | 20,74 | 60,50 | 52,58 | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |  |  |
| MAYIS | 26,01 | 24,95 | 23,93 | 6,24 | 7,96 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |  |  |
| HAZİRAN | 29,20 | 23,08 | 24,41 | 3,31 | 3,95 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |  |  |
| TEMMUZ | 26,71 | 26,95 | 26,64 | 2,32 | 3,43 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |  |  |
| AĞUSTOS | 28,79 | 26,91 | 25,34 | 1,75 | 2,79 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |  |  |
| EYLÜL | 29,03 | 29,66 | 25,65 | 2,18 | 4,06 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |  |  |
| EKİM | 30,60 | 29,91 | 27,26 | 9,30 | 6,59 | 46,33 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |  |  |
| KASIM | 30,51 | 32,63 | 28,96 | 122,45 | 81,52 | 123,63 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |  |  |
| ARALIK | 34,58 | 33,29 | 32,35 | 131,85 | 139,23 | 138,19 | 0,00 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |  |  |
| TOPLAM | 353,46 | 334,82 | 314,34 | 873,59 | 705,70 | 709,26 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 5,08 |  |  |

ÖEK’ler için regresyon analizi yapılmıştır. ÖEK koşulları belirlenmiştir.

ÖEK prosedürü gereği toplam tüketimin en az % 80’nini karşılayacak ve % 5 oranından fazla tüketim gerçekleştiren alanlar ÖEK olarak belirlenmiştir.

| ÖEK | KOŞULU | 5,0% |
| --- | --- | --- |
| ÖEK | TOPLAM | 90,7% |

| BÖLÜMLER | T. ORANI | ÖEK DURUMU |
| --- | --- | --- |
| ISITMA | 69,99% | ÖEK |
| İKLİMLENDİRME | 3,89% | DEĞİL |
| AYDINLATMA | 14,95% | ÖEK |
| SULAMA SİSTEMİ | 3,22% | DEĞİL |
| OFİS CİHAZLARI | 4,42% | DEĞİL |
| SOSYAL TESİS | 3,69% | DEĞİL |
| JENERATÖR | 0,05% | DEĞİL |
| UPS | 5,80% | ÖEK |
| ARAÇLAR | 1,37% | DEĞİL |
| TOPLAM | 100,00% |  |

| HDD + CDD |  |
| --- | --- |
| Çoklu R | 0,992482 |
| R Kare | 0,98502 |
| Ayarlı R Kare | 0,981691 |
| Standart Hata | 8,559975 |
| Gözlem | 12 |

- Üniversite genel regresyon analizinde HDD + CDD ENPG olarak analiz edilmiştir.

- E = 15,17438 + 0,391727*HDD + 0,175438*CDD

ISITMA (KAZAN DAİRESİ)

| İNŞAAT ALAN+ HDD+ÖĞRENCİ SAYISI |  |
| --- | --- |
| Regresyon İstatistikleri |  |
| Çoklu R | 0,993674594 |
| R Kare | 0,987389198 |
| Ayarlı R Kare | 0,982660147 |
| Standart Hata | 8,077212611 |
| Gözlem | 12 |

- Isıtma (Kazan Dairesi) Bölümünde; HDD, İNŞAAT ALANI ve ÖĞRENCİ SAYISI  ENPG olarak tespit edilmiştir.

AYDINLATMA

- Aydınlatma Bölümünde; GECE-GÜNDÜZ FARKI,  ENPG olarak tespit edilmiştir.

UPS

- UPS Bölümünde; (HDD+CDD) ve AKADEMİK TAKVİM,  ENPG olarak tespit edilmiştir.

Enerji Hedefleri

| Enerji Hedef Tablosu ve Grafiği |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | MEVCUT TÜKETİM | PROJE KAZANIM | MEVCUT SET (TEP/m²) | HEDEF SET (TEP/m²) |  |
| OCAK | 186,02 | 5,47 | 1,12E-3 | 1,11E-3 |  |
| ŞUBAT | 136,05 | 5,47 | 8,17E-4 | 8,08E-4 |  |
| MART | 123,53 | 5,47 | 7,42E-4 | 7,33E-4 |  |
| NİSAN | 31,59 | 5,47 | 1,90E-4 | 1,80E-4 |  |
| MAYIS | 35,05 | 5,47 | 2,11E-4 | 2,01E-4 |  |
| HAZİRAN | 31,44 | 5,47 | 1,89E-4 | 1,79E-4 |  |
| TEMMUZ | 32,99 | 5,47 | 1,98E-4 | 1,89E-4 |  |
| AĞUSTOS | 31,11 | 5,47 | 1,87E-4 | 1,77E-4 |  |
| EYLÜL | 33,81 | 5,47 | 2,03E-4 | 1,93E-4 |  |
| EKİM | 77,47 | 5,47 | 4,65E-4 | 4,56E-4 |  |
| KASIM | 154,15 | 5,47 | 9,26E-4 | 9,16E-4 |  |
| ARALIK | 175,29 | 5,47 | 1,05E-3 | 1,04E-3 |  |
| TOPLAM | 1.048,48 | 65,70 | 6,30E-3 | 6,18E-3 |  |

EGG Sonuç ve Çıktıları

- Üniversite genelinde yapılan Enerji Gözden Geçirme ve ENPG analizleri sonucunda ÖEK’ler belirlenmiştir. 2024 yılında 1.048,48 TEP enerji tüketilmiştir. 2025 yılında % 3,1 oranında 32,85 TEP tasarruf edilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef SET değeri üzerinden % 1,91 oranında olacağı hedeflenmiştir.

- Enerji  Gözden Geçirmeler 6 ayda bir olarak yapılması planlanmıştır.

- Yapılan EGG’ler Enerji Yönetim Ekibi toplantı tutanağında yer alacaktır.

- ÖEK alanlarından Enerji Yöneticisi Sorumlu olacaktır.