- AMAÇ

Bu talimatın amacı; birçok cihaz, ekipman, bina ve enerji hizmeti için mümkün olan en az enerji tüketimini sağlayabilmek ve enerji tüketen ekipmanlarda enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamaktır.

- KAPSAM

Bu talimat, ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin uygulandığı birimlerde enerji tüketen tüm ekipmanları kapsar.

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

Enerji: Elektrik, yakıtlar, buhar, ısı, sıkıştırılmış hava ve diğer buna benzer kaynaklar.

Enerji Tüketimi: Sağlanan enerji miktarı.

Enerji Verimliliği: Bir faaliyet, mal, hizmet veya enerji çıktısı ile bir enerji girdisi arasındaki oran veya diğer nicel bağlantı.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasından kuruluşun tüm birimleri sorumludur.

- UYGULAMA

  - Genel

    - Uygulama adımlarını yetkili olduğun alanlarda ve Kişisel Koruyucu Donanımlarını kullanarak yap.

    - Birime ait tüm enerji tüketen ekipmanları bakım planına dahil et.

    - Bakım planına göre enerji tüketen ekipmanların bakımlarını zamanında ve eksiksiz yap.

    - Enerji tüketen ekipmanların kullanımında enerji verimliliğinin sağlanması için aşağıdaki kuralları uygula.

  - Binalarda ve Isıtma & Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği

    - Duvar ile radyatör arasına alüminyum folyo kaplı yalıtım levhası koy.

    - Radyatör sıcaklığını ayarlayan termostatik radyatör vanaları kullan.

    - Radyatörlerin önünü kapatma.

    - Kış aylarında gündüz perdeler açılarak güneş enerjisinden faydalan.

    - Isınmada kullanılan su ısıtıcılarını ve sıcak su borularını yalıt.

    - Kalorifer kazanını yoğuşmalı, yüksek verimli olanlar ile değiştir.

    - Kazan ısı kayıpları en aza indir.

    - Merkezi sistemle ısıtılan odalarda sıcaklık fazla geldiğinde camları açmak yerine, termostatik vanalarla sıcaklığı düşür.

    - İç ortam sıcaklığının ısıtma sezonunda 20-22 °C, soğutma sezonunda ise 24-26 °C olmasını sağla.

    - Tesislerde veya binalarda giriş kapılarını kapalı tut.

    - Güneşli kış günlerinde ısıtıcının derecesini kısıp perdeleri aç.

    - Kapı ve pencere boşluklarını kontrol et ve sızıntı var ise sızıntıyı önle.

    - Pencerelerde en az çift cam kullanılmalı, mevsimsel ayarlara dikkat et.

    - Isı yalıtımlı camları yeni projelerde kullan.

    - Binalarda ve tesislerde dış veya iç yüzeylerde yalıtım uygula.

    - Kombi/şofben’de kullanım suyu sıcaklığı 40ºC’yi aşmamalı.

    - Uygun ölçüde ve yüksek verim sınıfında klima kullan.

  - Aydınlatma Sistemlerinde ve Elektrikli Cihazlarda Enerji Verimliliği

    - Öncelikle doğal gün ışığından faydalan. Mobilyaları gün ışığının içeri girişini kolaylaştıracak şekilde yerleştir. Duvarları açık renge boya.

    - Aydınlatma seviyeleri standart seviyelerin üstünde ise düşür.

    - İhtiyaç olmadan aydınlatmaları kullanma.

    - İç aydınlatmada kullanılan floresan armatürlerdeki manyetik balastların elektronik balastlar ile değişimini sağla. Ekonomik ömrü dolan armatürler yerine ise en az T5 sınıfı floresan lamba ya da LED armatür kullan.

    - Dış aydınlatmada kullanılan metal halide ve cıva buharlı armatürlerin LED armatürler ile dönüşümünü sağla.

    - Odadan çıkarken ışıkları kapat.

    - Geniş alanlı koridor ve çalışma alanlarında hareket sensörlü aydınlatma sistemlerini uygula.

    - Lambaları temiz tut.

    - Duvarları açık renge boya.

  - Ofislerde kullanılan elektrikli cihazlarda Enerji Verimliliği

    - Elektrik kesintisinden etkilenmesi Üniversite ve idari işleyişi aksatmayacak cihazların (Yazıcı, Fotokopi mak., Telefon vb. şarj cihazları, vb.) UPS prizlerine bağlama.

    - Yeni elektronik cihazlar satın alırken enerji verimlilik sınıfı en az C olan cihazları al.

    - Bilgisayar ve monitörünüzde enerji yönetim özelliklerini aktif kıl. Bilgisayarları enerji tasarruflu modda kullan.

    - Mesai bitiminde bilgisayar ve diğer elektronik cihazları uyku moduna alma, kapat.

    - Asansörler düşük katlarda mümkün olduğunca kullanılmamalı.

    - Elektrikli su ısıtıcısı, kahve makinası, elektrik ısıtıcı, vantilatör vb. elektrikli cihazlar kullanılmamalı.

  - Ulaşımda Enerji Verimliliği

    - Çok hızlı araç kullanma. (Şehir içi bölgelerde taşıtlarda kullanılan yakıt tüketimini ve egzozdan atılan kirletici miktarını minimize etmek için taşıt hızı 35–95 km/saat arasında olmalıdır. Araç 95 km/saat yerine 115 km/saat hızda sürdüğünde ise % 15 daha fazla yakıt tüketilir.)

    - Aracı, yüksek devirlerde kullanma ve motor devrine uygun vites kullan. Kalkışlarda, sürüş sırasında ve vites değiştirirken ani gaz verme.

    - Aracın pencerelerini yoldayken kapalı tut ya da hava değişimini sağlayacak kadar aç.

    - Yakıt deposunu aşırı doldurma. (Bu durum yakıt sızıntılarına ve buharlaşma kayıplarına neden olacaktır.)

    - Araçlarda mevsimine uygun motor yağı kullan ve motor yağı değişimi sırasında yağ filtresinin de değişmesi gerektiğini unutma. (Bu hem yakıt tasarrufu hem de motorun ömrü açısından önemlidir.)

    - Aracın periyodik bakım ve ayarlarını zamanında yaptır. (Uygun şekilde bakımı yapılmazsa aracınızdaki mekanik sistemlerin hemen hemen hepsi yakıt tüketimini artırır.)

    - Aracın egzoz gazı ölçümlerini periyodik olarak yaptır.

    - Motor hava filtresini belirli periyotlarda temizle ya da değiştir.

    - Aracın lastik basıncının kullanım kılavuzunda önerilen ayarda olmasına dikkat et. (Yeterince şişmemiş lastikler yakıt sarfiyatını artırır. Aracın yakıt verimliliğinde lastik önemli bir fonksiyondur yakıt tüketimini % 5–10 arasında etkilemektedir.)

  - Tesislerde Enerji Verimliliği

    - Dış aydınlatmalarda floresan ve civa buharlı lambaları, LED lambalarla değiştir.

    - Gece de çalışan birimlerde daha az insanın girip çıktığı bölümlerdeki iklimlendirme ünitelerini ayarla.

    - Gerekmediği zamanlarda egzoz fanlarını, fırınları, motorları vb. kapat.

    - Kompresör hava girişlerinin sıcak ekipman odaları yerine daha soğuk yerlerden olmasını sağla. Mümkünse emiş tarafı kuzeyde olacak şekilde dizaynını yap ve emiş filtresini periyodik olarak temizle.

    - Buhar ve basınçlı hava kaçaklarını düzenli kontrol et.

    - Yanma havasında hava fazlalık katsayısının dikkatli kontrolünü yap.

    - Yardımcı tesis hatları ve tanklarında yalıtım uygula.

    - Yeni uygulamalar söz konusu olduğu zaman enerji verimli motorların kullanılmasını sağla. IE3 enerji verimlilik sınıfında motor kullanımını tercih et.

    - Değişken yüke sahip 7,5 kW ve üzerinde nominal güce sahip elektrik motorlarında değişken hız sürücüleri kullan.

    - Pnömotik sistemlerde basınçlar fazla tasarlanmışsa, basıncın azaltılmasını inverter kullanarak sağla.

    - Büyük kompresörlerde hava veya su soğutmasıyla atılan ısıyı uygun tasarımla özellikle kışın mahal ısıtmalarında kullan.

    - Tüm alanları ısıtmak yerine kısmi ısıtma yapmak için kullanılan radyant ısıtıcıları kullan.

    - Ekipmanların kullanım aralıklarını ihtiyaç zamanlamasına göre ayarla.

    - Yanma sistemlerinde baca gazı sıcaklığını kullanarak yakıt havasını ısıt.

    - Kazan sistemlerinde blöf oranını hesaplayarak sürekli kontrol et.

    - Buhar hatlarında oluşan kondensin tekrardan toplanmasını sağla.

    - Tesiste kullanılan pompaları ihtiyaca uygun (basma yüksekliği ve debi miktarı) olarak belirle.

    - Elektrik motorlarının %75-100 yük oranında çalışmasına dikkat et.

    - Tesis içerisinde kullanılan hava hatlarının ring şeklinde olmasını sağla.

    - Havalandırma kanallarında çok fazla dallanma olmamasını sağla ve kanal kesit hesabını ihtiyaca göre hesaplayıp projelendir.

    - Havalandırma filtrelerinin temizliğini periyodik olarak yap.

  - İş Makinalarında Enerji Verimliliği

    - İş makinalarında cam açık iken klimayı çalıştırma.

    - İş makinasını aşırı zorlama.

    - İş makinalarını ilk çalıştırıldığında klima kapalı konumda ve 10 dakika rölantide çalıştır.

    - Ani hızlanmalardan ve ani yüklenmelerden kaçın.

    - Yirmi dakika ve üzeri süreli beklemelerde iş makinasını on dakika rölantide çalıştır ve sonrasında durdur.

    - İş makinalarını uzun mesafeli olarak ileri veya geriye doğru sürme. Bu durumlarda iş makinesini taşıma yoluyla naklini sağla.

    - İşe uygun iş makinası kullan.

    - Depolama sahalarında iş makinasını ihtiyaç olduğu kadar kullan. Gereğinden veya amacından fazla iş makinasını kullanma.